Tiêu Đề:

Thiết kế và Chế tạo UAV Cánh bay Động cơ kép (Twin-engine Flying Wing) phục vụ trinh sát & lập bản đồ: Tích hợp xử lý ảnh tại biên và tối ưu hóa khí động học giúp nâng cao thời gian bay

Đặc điểm dự án:  Bay để thực hiện nhiệm vụ (UAV Engineer) chứ không phải chỉ BAY ĐƯỢC

- Thời gian bay mục tiêu: 25 – 30 phút

- Tải trọng mục tiêu: 3.5 – 4.0 kg.

- Tốc độ dự kiến: 50 – 80 km/h

1. Thuật toán điều khiển & tự hành

Hệ thống firmware iNav được tùy biến, kết hợp với máy tính đồng hành để thực hiện các chế độ bay:

- Autonomous Navigation: Bay tự động theo lộ trình đa điểm (Waypoint) định sẵn với độ chính xác cao nhờ module GPS M10.

- Loiter Mode (Bay tuần tra): Chế độ bay vòng tròn quanh mục tiêu cố định, tối ưu hóa cho nhiệm vụ trinh sát

- Differential Thrust Control: Thuật toán điều khiển hướng thông qua chênh lệch lực đẩy của 2 động cơ.

- Geofencing (Hàng rào ảo): Thiết lập giới hạn vùng bay an toàn dựa trên GPS, tự động ngăn chặn UAV bay vào vùng cấm.

2. Kiến trúc Hệ thống / Kết nối

Mô hình tích hợp Flight Controller (MCU) và Máy tính đồng hành AI:

a. Tính toán tại biên: Raspberry Pi để xử lý dữ liệu hình ảnh và logic tự hành ngay trên máy bay, giảm độ trễ và phụ thuộc vào đường truyền.

b. Kết hợp phương thức điều khiển (5G& tay cầm):

Điều khiển thủ công (tay cầm): độ trễ thấp.

Điều khiển không giới hạn: 5G/Wifi cho phép điều khiển không giới hạn khoảng cách (BVLOS).

c. Data Logging: Hộp đen ghi lại dữ liệu bay và video độ phân giải cao (High-Res) vào thẻ nhớ (trên esp và cả thẻ nhớ của RASPBERRY).

3. Logic An toàn:

Tự đưa ra quyết định dựa trên trạng thái kết nối và năng lượng (State-machine Failsafe):

Kịch bản 1: Mất tín hiệu tay cầm, còn kết nối 5G: Chuyển sang chế độ lượn tại chỗ. Hệ thống gửi cảnh báo về trạm mặt đất và chuyển quyền điều khiển qua Laptop/ Điện thoại.

Kịch bản 2: Mất toàn bộ liên kết: Kích hoạt chế độ RTH. Máy bay tự động tăng độ cao an toàn và quay về vị trí cất cánh.

Kịch bản 3: % pin thấp, đang ở xa: Tính toán năng lượng tiêu thụ. Nếu không đủ pin để về nhà, tự động tìm khu vực hạ cánh khẩn cấp.

4. Nhiệm vụ

Thiết kế dạng module cho phép thay đổi cấu hình tùy theo mục đích:

- Trinh sát Thời gian thực: Sử dụng AI trên máy tính nhúng để phát hiện vật thể, gửi cảnh báo tọa độ về trạm đất qua 5G.

- Lập bản đồ: Thu thập dữ liệu hình ảnh độ phân giải cao kết hợp log GPS đồng bộ thời gian, phục vụ dựng mô hình địa hình và bản đồ.

- (Nâng cao) Auto Landing: Hạ cánh an toàn, sử dụng phân tích ảnh để tìm đường băng.

- (Nâng cao) Hệ thống trinh sát định kỳ: Theo lịch đặt sẵn, máy bay tự cất cánh, bay đến các vị trí đã cài đặt trước – chụp ảnh – gửi lên web.

"Cất cánh là tùy chọn, nhưng hạ cánh là bắt buộc."

BOM LIST: (kèm file excel)

| FLYING WING UAV - Vật tư phần điện / điều khiển |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tên | Ghi chú | Giá |
| I | Hệ thống Điều khiển & Dẫn đường |  |  |
| 1 | LANRC F4 V3S Plus Flight Controller | Trung tâm điều khiển (chỉ huy trên không) | 801,118 vnđ |
| 2 | Beitian BN-220 | Module định vị GPS | 284,751 vnđ |
| 3 | Cảm biến la bàn điện tử HMC5883 | Module định hướng | 145,000 vnđ |
| 7 | Cảm biến khoảng cách VL53L1X | Đáp / hạ cánh | 259,000 vnđ |
| 4 |  |  |  |
| II | Hệ thống Liên lạc |  |  |
| 1 | Tay cầm Radiomaster Pocket | Bộ truyền tín hiệu (Manual Control) | 1,859,000 vnđ |
| 2 | Mạch Thu RX Radiomaster XR1 Nano | Bộ nhận tín hiệu | 469,000 vnđ |
| III | Hệ thống thu thập/phân tích dữ liệu (Hộp đen) |  |  |
| 1 | ESP32 - CAM | Hộp đen (có chức năng gửi GPS về HTTP) | Có sẵn |
| 2 | GY-9250 |  | Có sẵn |
| 3 | SD Card |  | Có sẵn |
| 4 | Module 5G Hotspot (Modified) - Pin độc lập | Phát wifi - truyền video - dữ liệu về trạm mặt đất | Có sẵn |
| 6 | HC-SR04 | Cảm Biến Siêu Âm HC-SR04 | 50,000 vnđ |
| IV | Máy tính đồng hành |  |  |
| 1 | Raspberry Pi | Máy tính AI đồng hành (tổng tư lệnh trên không) | Có sẵn |
| 2 | Camera OV5647 cho Raspberry Pi |  | 105,000 vnđ |
| V | Hệ thống động lực |  |  |
| 1 | 2x DXW D4250 800KV 3-7S Outrunner | Động cơ chính cho hệ thống động lực kép | 1,021,936 vnđ |
| 2 | 2 x ESC (Bộ điều tốc) 50A | Bộ điều tốc động cơ | 690,000 vnđ |
| 3 | 2x Động Cơ RC Servo MG996R | Điều khiển ELEVON (Elevator + Aileron) | 180,000 vnđ |
| 4 | 2x Cánh quạt | Tự thiết kế |  |
| VI | Hệ thống nguồn |  |  |
| 1 | 2x Lipo CNHL LVNCell 4s 5200mah 65C | Nguồn chính Cấu hình 4S2P - 10400mAh | 1,560,000 vnđ |
| 2 | Hobbywing 3A UBEC | Bộ ổn áp độc lập cho servo | 138,000 vnđ |
| 3 | Nguồn Hp 12v 460w | Nguồn sạc | 418,700 vnđ |
| 4 | Bộ xả bộ sạc cân bằng Toolkitrc m7 200w 10a | Bộ sạc | 981,068 vnđ |
| 5 | 2x Mạch giảm áp Buck DC-DC Mini-360 3A | Nguồn cho ESP32 và Raspberry Pi | 15,000 vnđ |
| VI | Khác |  |  |
| 1 | Vật tư phụ (dây điện / keo…) |  |  |
| 2 | Thanh carbon |  |  |
| 2 | Nhựa in 3D (Lightweight) - ESUN ePLA-LW | Nhựa in trọng lượng nhẹ - chuyên UAV (2 cuộn) | 1,510,000 vnđ |
| 3 |  |  |  |
|  |  | Tổng chi phí dự tính: | 9,267,755 vnđ |